移动护理PAD、高拍仪采购参数及报价表

| 序号 | 名称 | 数量 | 限价（元） | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动护理PDA | 14台 | 4400.00 |  |
| 2 | 高拍仪 | 6台 | 3500.00 |  |

本章中标注“★”号的条款为本次采购项目的实质性要求，供应商应全部满足。本章中标注“▲”的条款为重点扣分条款，不满足作相应扣分处理，具体详见第八章“综合评分明细表”。本章中标注“●”号的条款为本次采购项目的现场演示项。

- 硬件参数需求：

（一）移动护理PDA

- 操作系统：≥Android 11 支持医疗操作系统需提供软著；

- ▲CPU：≥2.35GHz主频，8核处理器；

- ★内存：≥6GB RAM,≥128GB ROM；

- 显示屏尺寸 ：≥6.2寸，分辨率：≥1520X720；

- ●触模屏 ：电容式触控，支持湿手操作，支持手套模式；（提供现场功能演示）

- ▲可拆卸电池：≥5300mAh，连续使用≥10h；（需提供电池安全报告UN38.3）

- 外设接口：Type-C接口，支持15W以上快充，支持座充；

- 摄像头：前置摄像头≥800万像素，后置摄像头≥1300万像素，自动对焦；

- ★网络连接：5G/4G/3G/2G（支持联通、移动、电信、广电）、Wi-Fi6、GPRS、 Bluetooth、GPS、BDS、 GLONASS；

- ▲无线局域网：支持WIFI 6 WIFI协议:802.11a/b/g/n/ac/ax/k/r/v/w

- 防护等级：≥IP68；（提供第三方检测报告）

- 跌落规格：可承受1.5米跌落冲击；（提供第三方检测报告）

- 条码识别：支持一维/二维条码扫描；

- 环境参数：-20℃至55℃；

- ★外壳材料：采用抗菌材料，通过盐雾测试，可耐受酒精、过氧化氢、丙乙醇、聚维酮碘消毒剂擦拭，抗氧化、抗腐蚀材料；（提供相应第三方测试报告）

- ●支持可编程按键，一键启动；可以通过局域网或二维码一键同步设备扫描等设置；（提供功能截图并现场演示）

- ●支持自定义桌面，进行应用冷藏管理，为系统级应用不可卸载，（提供功能截图并现场演示）

- ●支持设置wifi黑白名单限制无关不安全网络连接，并可以设置WLAN增强功能，提供良好的网络支持，应用为系统级应用不可卸载，支持局域网时间同步，保障实时系统正确时间。为系统级应用不可卸载；支持配置应用自启动以及霸屏模式、一键清理功能；（提供功能截图并现场演示）

- 屏幕正面有系统运行指示灯，可查看设备运行装态。

- ●支持后台批量推送设置局域网时间同步、支持批量推送桌面显示设备号（提供功能截图并现场演示）

- 防盗功能：支持院内定位和防盗功能（选配）。（提供功能截图）

- ★认证：提供设备原厂3C认证

- ▲设备生产厂商提供ISO9001质量体系认证证书；ISO14001环境管理体系认证证书；ISO45001 职业健康管理系统认证证书；ISO 13485医疗器械质量管理体系认证证书 ；信息安全管理体系认证证书 ISO27001 ；知识产权管理体系认证证书；

- ★设备通过无线电委员会型号核准证，提供证书，提供CTA检测报告；

- ★提供3年免费质保

- 高拍仪

技术规格

▲像素：≥1600W；

对焦方式：定焦，支持手动对焦；

★解码速度：＜1S，软解码，支持5帧以上图像预览；

★识别幅面：≥A3幅面；底板不限制扫描面积，扫描面积可根据高度调节，幅面至少≥A3

▲单次扫码个数：≥60个

球形畸变<1%；

梯形失真<1%；

▲分辨率≥3264*2448；

★最大分辨率8fps， mjpg格式；

传输接口：USB2.0；拓展USB接口*1；支持Websocket输出，支持串口输出；

LED补光灯：≥3级触控，支持1W色温6500K的LED正白色补光灯；

光学解析力：≥240lp/mm；

条码解析度：≥5.8mil/0.15mm；

识读模式：自动识别，支持连续识别；

★提示方式：中文语音报数，支持累加报数，累加时长可调；

条码过滤：支持码制选择性过滤； 支持药品中包装追溯码过滤； 支持相同条码过滤，避免重复输出；

▲智能纠错：医药软件追溯码录入环节，错放药品条码，语音提示；

智能填表：支持条码批量录入，自动回车；支持回车和逗号作为条码分隔符； 支持追溯码截取任意位数录入，支持条码延时输入； 支持模拟按键延时，填表反向匹配HIS软件，减少HIS软件开发周期；

▲支持Windows ,WIN7，WIN8，WIN10和WIN11系统，windows 免驱。

整体设备一年质保

- 管理功能需求

本次采购的5G移动终端设备需要配备私有化部署管理系统，并具备以下功能：

- ●可卸载和防止安装与工作无关的第三方应用安装，具备防卸载功能，可一键推送应用安装及升级，并具备应用商店功能。（提供功能截图并现场演示）

- ●可禁止使用不安全的网络，如wifi，蓝牙等。（提供功能截图并现场演示）

- ●具备局域网内远程桌面控制协同处理功能，远程数据擦除定位等功能。（提供功能截图并现场演示）

- ●具备物联网卡绑定设备及使用状态管理功能。具备统一策略管理能力，一键推送设备系统设置，避免误操作。（提供功能截图并现场演示）

- ●本次提供的移动设备管理系统，可支持接入其他第三方移动终端设备。提供统一管理平台，可创建子账号管理员分组方便管理人员维护。（提供功能截图并现场演示）

- ●具备OTA系统升级功能，可远程推送设备系统自动升级。（提供功能截图并现场演示）

- ●具备设备生命周期管理功能，对设备注册，维修，报废等进行全生命周期跟踪。（提供功能截图并现场演示）